|  | почтовый адрес: 400066, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, Мира, 19. телефон: 8 (905)-063-05-00 электронная почта: volgagp@mail.ru ; ОГРН 1143443024780; ИНН / КПП: 3444216631/ 344401001 |
| --- | --- |

|  | СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ |
| --- | --- |

МК23-ГС25-СТП.ПЗ.МО-1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

| Руководитель проекта Директор | (подпись) М.П. | Е.А. Тетерина (инициалы, фамилия) А. И. Шкопинский |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. | (инициалы, фамилия) |

Волгоград 2025

Состав проекта:

| № п.п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть |  |  |
|  |  | Текстовые материалы: |
| 1.1 | МК23-ГС25-СТП.ПЗ.ОЧ | Положение о территориальном планировании |
|  |  | Графические материалы: |
| 1.2 | МК23-ГС25-СТП.К-1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, М 1:300 000 |
| 1.3 | МК23-ГС25-СТП.К-2 | Карта функциональных зон, установленных на межселенных территориях, М 1: 300 00 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |  |
|  |  | Текстовые материалы: |
| 2.1 | МК23-ГС25-СТП.ПЗ.МО | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования. Пояснительная записка |
| 2.2 | МК23-ГС25-СТП.ПЗ.МО-ОКН | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования. Приложение 1. Перечень объектов культурного наследия |
|  |  | Графические материалы: |
| 2.2 | 6565-08/24-МО.К-1 | Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального района, М 1:300 000 |
| 2.3 | 6565-08/24-МО.К-2 | Карта планируемого размещения объектов федерального, объектов регионального значения, М 1:300 000 |
| 2.4 | 6565-08/24-МО.К-3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, карта границ особоохраняемых природных территорий карта границ лесничеств, карта границ территорий объектов культурного наследия М 1:300 000 |
| 2.5 | 6565-08/24-МО.К-4 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:300 000 |
|  |  | Карта современного использования территории муниципального района М 1:300 000 (в редакции 2020 г.) |

Содержание

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	- 5 -

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	- 7 -

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории	- 7 -

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	- 11 -

5. Перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки, и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	- 23 -

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	- 23 -

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	- 24 -

6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	- 27 -

6.3 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций	- 38 -

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	- 41 -

7. Особо охраняемые природные территории	- 50 -

8. Земли государственного лесного фонда	- 51 -

9. Зоны с особыми условиями использования территории	- 52 -

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон	- 57 -

11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон затопления и подтопления	- 58 -

12. Сведения об утвержденных предметах охраны (объектов культурного наследия) и границах территорий таких объектов федерального и регионального значения	- 58 -

13. Полезные ископаемые	- 59 -

14. Территории традиционного природопользования	- 74 -

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При подготовке проекта внесения изменений в Схему территориально планирования Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа были использованы и проанализированы следующие материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации;

- Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года;

- Материалы документации территориального планирования прошлых лет;

- Документы стратегического планирования (социально-экономического развития) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Нижневартовского муниципального района;

- Сведения об объектах недвижимости, учтенных в ЕГРН, установленных зон с особыми условиями использования территории в границах поселения из кадастровых планов территории;

- Сведения о границах, назначении, фактическом использовании земельных участков по материалам публичной кадастровой карты;

- Сведения о границах, параметрах и назначении зон с особыми условиями использования (охранных зон магистральных инженерных сетей, особоохраняемых природных территорий) по материалам КПТ и публичной кадастровой карты;

- Сведения об объектах местного значения муниципального района;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Нижневартовского муниципального района;

- Сведения о границах земель лесного фонда – по данным Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Сведения о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения – по Департамента региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Сведения о границах, местоположении и установленных зонах с особыми условиями использования для объектов культурного наследия регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Закон ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Устав Нижневартовского района, принятый решением Думы Нижневартовского района от 17.11.2017 № 231.

- Решение Думы Нижневартовского района от 24.05.2018 № 291 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в Нижневартовском районе».

- Стратегия социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Нижневартовского района от 15.10.2014 № 561 с изменениями, внесенными Решением Думы Нижневартовского района от 24.05.2018   № 290.

- Муниципальная программа «Развитие образования в Нижневартовском районе», утвержденная Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.10.2018 № 2457;

- Муниципальная программа «Культурное пространство Нижневартовского района», утвержденная Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.10.2018 № 2456;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе», утвержденная Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.10.2018 № 2450;

- Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе», утвержденная Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.10.2018 № 2453;

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», утвержденная Постановлением Администрации Нижневартовского района от 26.10.2018 № 2451;

- Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе», утвержденнная Постановлением Администрации Нижневартовского района от 25.10.2018 № 2422;

- Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе», утвержденная Постановлением Администрации Нижневартовского района от 26.10.2018 № 2436;

- Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

Схема территориального планирования Нижневартовского муниципального района (далее – Схема) создается для обеспечения устойчивого пространственного развития территории Нижневартовского района путём определения функционального и правового режима использования территории, наличия инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений, адаптации территориального развития.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения района основывается на определении возможных направлений развития, проведении анализа использования территории, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения района, их основные характеристики, местоположение, прогнозируемых ограничениях в виде характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов.

Размещение планируемых объектов местного значения направлено на создание условий для решений вопросов местного значения муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно правовым основам разработки государственных программ, представленный перечень объектов соответствует фактической и нормативной обеспеченности населения объектами инфраструктуры и их доступности, предусмотренной местными нормативами градостроительного проектирования Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа.

Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района направлено на обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения и обеспечение комплексного и устойчивого развития территории, отвечает требованиям технических регламентов в целях предотвращения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

В связи с размещением объектов местного значения муниципального района устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- охранные зоны газораспределительных сетей, размер и режим использования территории определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- Придорожная полоса – не менее 50 метров, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

- в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Утвержденными Схемами территориального планирования Российской Федерации в различных отраслях на территории Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа планируется размещение следующих объектов федерального значения:

ПЗ-8 Магистральный продуктопровод "Белозёрный ГПЗ - Нижневартовский  ГПЗ" (проектный объем транспортировки широкой фракции легких углеводородов - 1,26 млн. тонн в год)

ПЗ-9 Участок магистрального продуктопровода "Губкинский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ" от 660-867 км (проектный объем транспортировки широкой фракции легких углеводородов - 2,66 млн. тонн в год)

ПЗ-10 Магистральный продуктопровод "Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ" (проектный объем транспортировки широкой фракции легких углеводородов - 2,66 млн. тонн в год)

П4/364 Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (проектный объем транспортировки газа - 28,5 млрд. куб. метров в год

Магистральный газопровод "Алтай" Магистральный газопровод "Алтай" (Магистральный газопровод "Сила Сибири-2") (проектный объем транспортировки газа - до 30 млрд. куб. метров в год)

ВЛ-706 строительство нового захода ВЛ 500 кВ Трачуковская - Кирилловская на ПС 500 кВ Трачуковская ( повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского, Ноябрьского, Нижневартовского энергоузлов, а также транзита электроэнергии «Сургут - Холмогоры - СРТО» на севере Тюменской области;

ВЛ-689 ВЛ 220 кВ Кустовая - Орбита (реконструкция участка ЛЭП) повышение надежности существующей линии электропередачи

ВЛ-695 ВЛ 220 кВ Холмогорская - Вынгапур (реконструкция ЛЭП) повышение надежности существующей линии электропередачи

ПС-342 ПС 500 кВ Белозерная (реконструкция) обеспечение технологического присоединения новых потребителей

3 Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск, строительство участка Северо-Сибирской железнодорожной магистрали протяженностью 1892 км в целях развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье (кроме участка Ельчимо - Чадобец) (Нижневартовский, Каргасокский, Верхнекетский, Чаинский, Колпашевский, Александровский, Парабельский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский районы, гг.Енисейск, Лесосибирск, Енисейский район, г.Усть-Илимск, Усть-Илимский район).

Утвержденной схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п (в редакции постановления Администрации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2025 года № 165-п) на территории Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа планируется размещение следующих объектов регионального значения (Таблица 4.1)

Таблица 4.1. Планируемые к размещению объекты регионального значения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.32 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | создание условий для организации оказания медицинской помощи | планируемый к размещению | мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену | 100 | Нижневартовский муниципальный район, г.п. Излучинск, пгт Излучинск | - |
| 2.33 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | создание условий для организации оказания медицинской помощи | планируемый к размещению | мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену | 100 | Нижневартовскиймуниципальный район, г.п. Новоаганск, пгт Новоаганск | - |
| 7.1 | Автомобильная дорога г. Радужный – мкр. Вынгапуровский, до границы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 110,83 | Нижневартовский муниципальный район | придорожная полоса – 50 м |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV |  |  |
| 7.2 | Автомобильная дорога г. Сургут – г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 – км 193 | автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 10,154 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория), город Мегион | придорожная полоса – 75 м |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | II |  |  |
| 7.18 | Реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Ёган на км 18+854 (автомобильная дорога Обход (объездная дорога) г.Радужный) | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,141 | Нижневартовский муниципальный район | - |
| 7.19 | Реконструкция мостового перехода через реку Ватинский Ёган на км 142+973 (автомобильная дорога Сургут – Нижневартовск) | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,42 | Нижневартовский муниципальный район | - |
| 7.22 | Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 53+071 (автомобильная дорога г. Лангепас – г. Покачи) | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,129 | Нижневартовский муниципальный район | - |
| 7.23 | Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 57 + 503 (автомобильная дорога г. Нижневартовск – г. Радужный) | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,3986 | Нижневартовский муниципальный район | - |
| 7.24 | Реконструкция мостового перехода через реку Рязанка на км 217 + 880 (автомобильная дорога Сургут – Нижневартовск) | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,58 | Нижневартовский муниципальный район | - |
| 7.25 | Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 175 + 07 (автомобильная дорога Сургут – Нижневартовск) | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,56 | Нижневартовский муниципальный район | - |
| 8.32 | Здание сборно-разборного типа (пожарное депо) | объекты обеспечения пожарной безопасности | обеспечение пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 1 | Нижневартовский муниципальный район, сп. Ларьяк, д. Большой Ларьяк | - |
| 8.33 | Здание сборно-разборного типа (пожарное депо) | объекты обеспечения пожарной безопасности | обеспечение пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 1 | Нижневартовский муниципальный район, сп. Покур, д. Покур | - |
| 8.34 | Здание сборно-разборного типа (пожарное депо) | объекты обеспечения пожарной безопасности | обеспечение пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 2 | Нижневартовский муниципальный район, сп. Ларьяк, с. Корлики | - |
| 8.35 | Здание сборно-разборного типа (пожарное депо) | объекты обеспечения пожарной безопасности | обеспечение пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 2 | Нижневартовский муниципальный район, сп. Ларьяк, с. Ларьяк | - |
| 9.29 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ, выключателей 35 кВ, разъединители РНДЗ-35, РНДЗ-110, ОПУ, трансформаторов собственных нужд, устройств питания оперативного тока, щита собственных нужд, | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 50 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.30 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Северо- Поточная (замена ОРУ-110 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, 1(2)ТН-35, В-35 Ф№1,2,3,4, ЦС, оперативной блокировки) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 50 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.31 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно- Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.32 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-21 (замена существующих трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110 кВ Вах с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.33 | Реконструкция ПС 110/35/ 6кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ, выключателей 35 кВ, разъединителей 110 кВ, разъединителей 35 кВ, ОПУ, трансформаторов собственных нужд, устройств питания опер. тока, щита собственных нужд, замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.34 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.35 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35, разъединителей РНДЗ-35, разъединителей 110 кВ, блоков КТПБ-35, однополюсных заземлителей ЗОН-110, трансформаторов собственных нужд, демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, Самотлорское месторождение, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.36 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ- 110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СТДУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 41 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.37 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Поточная (замена масляных выключателей 110 кВ -2 шт., 35 кВ -7 шт., РЗА, ОПУ, кабельное хозяйство) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 50 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.38 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.39 | Строительство ПС 110/35/6 кВ КНС-39 с питающими ВЛ 110 кВ Мираж - КНС-39 - 1,2 | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, г.п. Излучинск | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.40 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 50 | Нижневартовский муниципальный район, г.п. Излучинск | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.41 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ОПУ) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 20 | Нижневартовский муниципальный район, с.п. Покур | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.42 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ, выключателей 35 кВ, разъединителей 35 кВ, разъединителей 110 кВ, ОПУ, трансформаторов собственных нужд, устройств питания опер. тока, щита собственных нужд, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 50 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.60 | Вынос и перевод в кабель участка воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ «Эмтор - Городская-5» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)» от ПС110/10 кВ «Городская-5» до ПС 110/35/10 кВ «ГПП- 9А (Колмаковская)» | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 110 кВ | городской округ Нижневартовск, Г. Нижневартовск | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,24 |  |  |
| 9.70 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Васильев - Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 кВ | Нижневартовский муниципальный район, Сургутский муниципальный район, город Лангепас, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 47,46 |  |  |
| 9.98 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон – Таврическая (замена фундаментов опор 11 шт.) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 кВ | Нижневартовский муниципальный район, Сургутский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 117,29 |  |  |
| 9.108 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая – Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 кВ | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,87 |  |  |
| 9.110 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово - 1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 кВ | город Лангепас, Нижневартовский муниципальный район | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,01 |  |  |
| 9.111 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 кВ | Нижневартовский муниципальный район, город Лангепас, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,63 |  |  |
| 9.113 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 кВ | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
| 9.130 | Строительство ПС 110/35/6 кВ КНС-39 с питающими ВЛ 110 кВ Мираж - КНС-39 - 1,2 | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 110 кВ | Нижневартовский муниципальный район, г.п. Излучинск, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 15,96 |  |  |
| 9.136 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Варьеган – Бахиловская 1,2 цепь (замена фундаментов опор) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 кВ | Нижневартовский муниципальный район, город Радужный, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 162,71 |  |  |
| 9.140 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ, выключателей 35 кВ, разъединителей 35 кВ, разъединителей 110 кВ ОПУ, трансформаторов собственных нужд, устройств питания опер. тока, щита собственных нужд, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 кВ |  |  |
| 9.141 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ, замена разъединителей 110 кВ, выключателей 35 кВ, разъединителей 35 кВ, ОПУ, КРУН-6 кВ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 75 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 кВ |  |  |
| 9.142 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА, ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 кВ |  |  |
| 9.143 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ, ОПУ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 кВ |  |  |
| 9.144 | Реконструкция ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ, устройств питания опер. тока, щита собственных нужд, оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей дистанционного управления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС« и филиала АО «Россети Тюмень« Нижневартовские электрические сети) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 кВ |  |  |
| 9.145 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Меридиан (установка противопожарных резервуаров, устройство системы водоснабжения и водоотведения ОПУ) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 кВ |  |  |
| 9.146 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 26 шт., замена фундаментов опор 10 шт.) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 5,5 |  |  |
| 9.148 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | линии электропередачи 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 110 | Нижневартовский р-н, межселенная территория | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,5 |  |  |
| 9.201 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дельта (берегоукрепление со стороны ОРУ-110 кВ и заходов ВЛ-110 кВ) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВА | 50 | Нижневартовский муниципальный район, г. Мегион | охранная зона – 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 9.205 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-21 (установка разъединителей 110 кВ, демонтаж КРУН-6 кВ, установка ОПУ, замена разъединителей 110 кВ, выключателей 35 кВ, разъединителей 35 кВ, трансформаторов собственных нужд, устройства питания опер. током, щита собственных нужд, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | электрическая подстанция 110 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ · A | 80 | Нижневартовский муниципальный район (межселенная территория) | охранная зона - 20 м |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, Кв | 110 |  |  |
| 9.212 | Газопровод-отвод и ГРС Мегион | Магистральный газопровод | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 14,17 | Нижневартовский муниципальный район, г.п. Излучинск, город Нижневартовск, межселенная территория | охранная зона- 25 м |
| 9.213 | Газопровод-отвод и ГРС Лангепас | Магистральный газопровод | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,35 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона- 25 м |
| 9.214 | Газопровод-отвод и ГРС Покачи | Магистральный газопровод | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,27 | Нижневартовский муниципальный район, межселенная территория | охранная зона- 25 м |
| 9.226 | Газопровод-отвод и ГРС Мегион | газораспределительная станция (ГРС) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | Выходное расчетное давление ГРС | 1,2 МПа | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона- 100 м |
| 9.227 | Газопровод-отвод и ГРС Покачи | газораспределительная станция (ГРС) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | Выходное расчетное давление ГРС | 1,2 МПа | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона- 100 м |
| 9.228 | Газопровод-отвод и ГРС Лангепас | газораспределительная станция (ГРС) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | Выходное расчетное давление ГРС | 1,2 МПа | Нижневартовский муниципальный район | охранная зона- 100 м |
| 9.242 | Газопровод межпоселковый ГРС г. Лангепас - г. Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,71 | Нижневартовский муниципальный район, Сургутский муниципальный район, город Лангепас, межселенная территория | охранная зона – 3;2 м |
| 9.243 | Газопровод межпоселковый ГРС г. Покачи – г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 21,52 | Нижневартовскиймуниципальный район, город Покачи, межселенная территория | охранная зона – 3;2 м |
| 9.248 | Газопровод межпоселковый ГРС Мегион – г. Мегион, пгт. Высокий городского округа Мегион | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 21,95 | Нижневартовский муниципальный район, г.п. Излучинск, город Мегион, межселенная территория | охранная зона – 3;2 м |
| 9.249 | Газопровод межпоселковый ГРС Нижневартовской ГРЭС – с. Большетархово Нижневартовского района | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 28,77 | Нижневартовский муниципальный район, г.п. Излучинск | охранная зона – 3;2 м |
| 9.256 | Газопровод межпоселковый к н.п. Аган Нижневартовского района | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,62 | Нижневартовский муниципальный район, с.п. Аган, межселенная территория | охранная зона – 3;2 м |
| 9.258 | Газопровод межпоселковый к н.п. Вата – н.п. Покур Нижневартовского района | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 48,03 | Нижневартовский муниципальный район, с.п. Покур, с.п. Вата, город Мегион, межселенная территория | охранная зона – 3;2 м |
| 9.259 | Газопровод межпоселковый к н.п. Зайцева Речка Нижневартовского района | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 43,47 | Нижневартовский муниципальный район, с.п. Зайцева Речка, г.п. Излучинск, межселенная территория | охранная зона – 3;2 м |

5. Перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки, и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

На территории Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа отсутствуют земельные участки включаемые в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

С целью повышения уровня пожарной безопасности и повышения защиты населения и территории Нижневартовского района от угроз природного и техногенного характера на территории разработана муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе», утвержденная Постановлением Администрации Нижневартовского района от 26.10.2018 № 2436.

Раздел подготовлен на основании Паспорта территории муниципального образования Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера (6.1.1).

Таблица 6.1.1 – Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории Нижневартовского района

| № п/п |  | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Опасные геологические процессы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Карст (карстово-суффозионный процесс) |  | Химический | Растворение горных пород |  |
|  |  |  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород Перемещение (вымывание) частиц породы |  |
|  |  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород Деформация земной поверхности |  |
| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический |  | Повышение уровня грунтовых вод Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 |  | Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | Гидродинамический Гидрохимический |  | Поток (течение) воды Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический |  | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 |  | Сильные осадки |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический |  | Поток (течение) воды |
| 3.2.2 |  | Сильный снегопад | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.3 |  | Сильная метель | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.4 |  | Гололед | Гравитационный |  | Гололедная нагрузка |
| 3.2.5 |  | Град | Динамический |  | Удар |
| 3.3 |  | Туман | Теплофизический |  | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.4 |  | Заморозок | Тепловой |  | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.5 |  | Засуха | Тепловой |  | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.8 |  | Гроза | Электрофизический |  | Электрические разряды |
| - Природные пожары |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический |  | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  |  | Химический |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с СП 115.13330.2011 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий 
и сооружений.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на понизительных и трансформаторных подстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку.

Территория Нижневартовского района характеризуется повышенным риском возникновения природных пожаров (Таблица ).

Таблица 6.1.2 – Общая характеристика рисков возникновения природных пожаров на территории Нижневартовского района

| Количество населенных пунктов, попадающих в зону высокой пожарной опасности | Количество домов, попадающих в зону высокой пожарной опасности | Количество населения, попадающего в зону высокой пожарной опасности | Количество потенциально опасных объектов, попадающих в зону высокой пожарной опасности | Количество пожарных водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1264 | 6449 | 102 | 1785 |

В условиях жаркого и сухого лета на территории Нижневартовского района возможно возникновение лесных пожаров. При возникновении лесных пожаров создается угроза ухудшения экологической обстановки на территории района. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление населенных пунктов. Населенные пункты, подверженные угрозе природных пожаров: пгт. Излучинск, с. Большетархово, д. Пасол, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, п. Аган, с. Покур, д. Вата, с. Охтеурье, п. Ваховск, п. Зайцева Речка, с. Ларьяк, д. Большой Ларьяк, д. Чехломей, с. Корлики, д. Сосновый Бор и оздоровительный лагерь «Лесная сказка».

На территории Нижневартовского района согласно «Перечня гидротехнических сооружений, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации Северо-Уральское управление Ростехнадзора» расположено 2 гидротехнических сооружения по адресу:

–	гп. Излучинск, Промзона, Нижневартовская ГРЭС на р. Вах комплекс ГТС Нижневартовской ГРЭС АО «Нижневартовская ГРЭС»

III класса, уровень безопасности ГТС – нормальный;

–	пос.Аган на р. Аган берегоукрепление реки Аган III класса, уровень безопасности ГТС – неудовлетворительный – частично работоспособный.

На территории Нижневартовского района расположены населенные пункты, попа-дающие в зону затопления (подтопления), согласно Реестру населенных пунктов ХМАО -Югры, попадающих в зоны затопления (подтопления) при воздействии различных гидрологических и гидродинамических процессов и явлений (Таблица 6.1.3).

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации подлежат определению границы зон затопления, подтопления.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон затопления и подтопления приведены в п.11 материалов по обоснованию проекта.

Таблица 6.1.3– Перечень населенных пунктов, попадающих в зону затопления (подтопления) на территории Нижневартовского района

| Водный объект | Населенный пункт, координаты | Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см, (гидрологический пост) | Количество населения, попадающего в зону затопления (подтопления) (из них детей) | Объекты затопления (подтопления), ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Земельные участки | Жилые здания | Социально значимые объекты | Объекты экономики/ потенциально опасные объекты | Объекты жизнеобеспечения |
|  |  | Максимальный уровень за весь период наблюдения, см |  |  |  |  |  |  |
| р. Обь | с. Былино 60°45´2´´ с.ш. 76°49´3´´ в.д. | 940 (г/п Нижневартовск) | 39/0 | 70 | 66 | 0 | 0/0 | 0 |
|  |  | 1071 |  |  |  | 1 |  | 2 |
| р. Обь | д. Вампугол 60°51´34´´ с.ш. 76°36´10´´ в.д. | 955 (г/п Нижневартовск) | 23/0 | 28 | 26 | 0 | 0/0 | 0 |
|  |  | 1071 |  |  |  |  |  |  |
| р. Обь | д. Соснина 60°42´40´´ с.ш. 77°2´48´´ в.д. | 950 (г/п Нижневартовск) | 44/4 | 49 | 50 | 0 | 0/0 | 1 |
|  |  | 1071 |  |  |  |  |  |  |
| р. Обь | д. Вата 61°5´18´´ с.ш. 75°48´56´´ в.д. | 1050 (г/п Нижневартовск) | 3/0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
|  |  | 1071 |  |  |  |  |  |  |
| р. Вах | с. Ларьяк 61°6´2´´ с.ш. 80°15´31´´ в.д. | 650 (г/п Ларьяк) | 29/11 | 51 | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
|  |  | 708 |  |  |  |  |  |  |
| р. Корлики | с. Корлики 61°32´2 с.ш. 82°24´55´´в.д. | гидрологический пост отсутствует | 4/0 | 11 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| р. Обь | с.п. Зайцева Речка (территория СОТ) 60°64´50´´с.ш. 76°65´61´´в.д. | гидрологический пост отсутствует | 6/0 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Всего | 7 |  | 148/15 | 254 | 152 | 1 | 0/0 | 3 |

6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории Нижневартовского района возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

потенциально опасных объектах (далее также – ПОО);

пожаро- и взрывоопасных объектах (далее также - ПВОО);

электроэнергетических системах;

коммунальных системах жизнеобеспечения;

автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Риск возникновения ЧС на химически опасных и радиационно-опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории района.

На территории Нижневартовского района расположены следующие ПОО, представленные в Перечне потенциально опасных объектов, расположенных на территории Нижневартовского района (Таблица ).

Таблица 6.2.1 – Перечень потенциально опасных объектах, 
расположенных на территории Нижневартовского района

| № п/п | Производство, участок, установка, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям | Наименование предприятия, организации, эксплуатирующих ПОО |
| --- | --- | --- |
|  | Участок магистрального газопровода «Нижневартовский ГПЗ-Парабель» | Нижневартовская промплощадка Александровского ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Томск» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-3 Советского месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-9 Советского месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК" |
|  | Система газопотребления | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Площадка главного корпуса | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Система теплоснабжения (котельная в пгт. Излучинск) | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Пункт подготовки и сбора нефти УПН Вахского м/р | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Постоянный склад взрывчатых веществ | ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика» |
|  | Постоянный склад взрывчатых материалов | ОАО «Нижневартовск- нефтегеофизика» |
|  | Белозерный товарный парк Базы подготовки и сдачи нефти (БЦТП БП и СН) | ОАО «РН- Нижневратовск» |
|  | Цех подкачки и перекачки нефти (Покачевский ЦППН) | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Центральный товарный парк | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 39 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция «Мыхпай» | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 28 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 3 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 27 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 9 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 17 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 21 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 5 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 19 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 4 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 1 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 16 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 23 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 11 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 10 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Комплексный сборный пункт № 6 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 26 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 13 | ОАО «Самотлорнефтегаз» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-3 Западно-Полуденной площади, Полуденного месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ Северного месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-12 Нижневартовского месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-6 Вахского месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-5 Вахского месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-4 Вахского месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-2 Вахского месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-2 Западно-Полуденной площади, Полуденного месторождения | ОАО «Томскнефть ВНК» |
|  | Площадка подсобного хозяйства | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Склад горюче смазочных материалов | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Участок транспортирования опасных веществ | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Дожимная насосная станция № 2 Северо-Покачевское месторождение | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Комплексный сборный пункт № 14 | ОАО «РН-Нижневратовск» |
|  | Центральный пункт сбора нефти, Тюменского м/р | ОАО «РН-Нижневратовск» |
|  | Центральный пункт сбора нефти, Лор-Ёганского м/р | ОАО «РН-Нижневратовск» |
|  | Дожимная насосная станция № 32 | ОАО «РН-Нижневратовск» |
|  | Дожимная насосная станция № 24 | ОАО «РН-Нижневратовск» |
|  | Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) «Самотлор» | Нижневартовское УМН ОАО «Сибнефтепровод» |
|  | Центральный пункт сбора нефти Лась-Ёганского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 11 Южно-Покачевского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 13 Поточного м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 1 Урьевского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 2 Урьевского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 4 Урьевского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 12 Северопоточного м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция №19 Нивагальского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция №18 Нивагальского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Товарный парк (ШФЛУ) с наливной эстакадой Урьевского м/р | ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | ЦППН-1 Центральный пункт перекачки нефти Северо-Варьеганского м/р | ОАО «Варьеганнефтегаз» |
|  | ЦППН-2 Центральный пункт перекачки нефти Бахиловского м/р | ОАО «Варьеганнефтегаз» |
|  | Площадка Дожимной насосной станции № 3 Верхне-Колекеганского м/р | ОАО «Варьеганнефтегаз» |
|  | Пункт подготовки сбора нефти Западно-Варьеганского м/р | ОАО «Варьеганнефтегаз» |
|  | Пункт подготовки сбора нефти Тагринского м/р | ОАО «Варьеганнефтегаз» |
|  | Дожимная насосная станция № 2 Северо-Ореховского м/р | ОАО «Соболь» ОАО «Славнефть Мегионнефтегаз» |
|  | Аганский комплексный сборный пункт ЦППН-2 Агунского месторождения | Аганское НГДУ ОАО «Славнефть Мегионнефтегаз» |
|  | ЦППН-1 Ново-Покурского месторождения | Аганское НГДУ ОАО «Славнефть Мегионнефтегаз» |
|  | Участок комплексной подготовки нефти Аригольского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция №1 Северо-Покурского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция № 1 Ватинского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция № 2 Ватинского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция № 3 Ватинского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция №1 Южно-Аганского м/р | Аганское НГДУ ОАО «Славнефть Мегионнеф- тегаз» |
|  | Дожимная насосная станция №1 Покамасовского м/р | Аганское НГДУ ОАО «Славнефть Мегионнеф- тегаз» |
|  | Дожимная насосная станция №2 Аганского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция №1 Мегионскоего м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция №2 Северо-Покурского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | Дожимная насосная станция №1 Кетовского м/р | ОАО «НГК Славнефть» |
|  | ЦППС Орехово-Ермаковского м/р | ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» |
|  | Дожимная насосная станция № 4 Ермаковского м/р | ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» |
|  | Дожимная насосная станция № 2 Южно-Покачевского м/р | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 3 Покачевского м/р | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 4 Покачевского м/р | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 5 Нонг-Еганского м/р | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 6, Ключевого м/р | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Дожимная насосная станция № 7, Нивагальского м/р | ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» |
|  | Установка переработки нефти УПН-1 Цех № 2 | ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» |
|  | Установка переработки нефти ЦПН-2 Цех № 2 | ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» |
|  | Коммерческий узел учета нефти | ООО «Руфьеганнефть» |
|  | Магистральный продуктопровод «Гупкинский ГПЗ- Южно- Балыкский ГПЗ», участок 543619км | ОАО «СибурТюменьГаз» |
|  | Площадка дожимной насосной станции а) ДНС, б) Газопровод «ДНС Варынгского месторождения - Бахиловское м/р», напорный нефтепровод «ДНС Варынгского месторождения - ЦСН Бахиловского месторождения» | ОАО «Негуснефть» |
|  | Система промысловых трубопроводов | ОАО «Негуснефть» |
|  | Пункт сбора нефти: а) площадка подготовки и сдачи нефти; б) напорный нефтепровод «УСН Бахиловское месторождение – пункт» | ОАО «Негуснефть» |
|  | Участок подготовки производства | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Площадка главного корпуса; площадка подсобного хозяйства; сеть газопотребления; система теплоснабжения пгт.Излучинск; топливное хозяйства; группа резервуаров и сливо- наливных устройств ЗАО «Нижневартовской ГРЭС» | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Площадка Бахиловской компрессорной станции | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Система межпромысловых трубопроводов Тагринское м/р-Варьеганское м/р | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Участок магистрального газопровода КС-3 Варьеганского м/р-Белозерный ГПЗ | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Площадка компрессорной станции «Варьеганская КС» III очередь | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Площадка химического цеха | ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | Участок магистрального газопровода Бахиловская компрессорная станция - Хохряковский Центральный пункт сбора | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Участок магистрального газопровода Тюменская КС - Белозерный ГПЗ | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Участок магистрального газопровода УДС-1- Нижневартовский ГПЗ | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Участок магистрального газопровода УДС-4- УДС | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |
|  | Участок магистрального газопровода Хохряковский Центральный пункт сбора, Тюменская компрессорная станция | ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» |

Пожаро- и взрывоопасные объекты

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов на территории Нижневартовского района относятся объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества: объекты производственной инфраструктуры по разведке и промышленному освоению месторождений нефти и газа, компрессорные станции, компрессорные цеха, головные перекачивающие станции, газораспределительные станции, промежуточные (дожимные) перекачивающие станции, пункты подготовки нефти, фонд скважин, пункт учета нефти (нефтепродуктов), газорегуляторный пункт, автозаправочные станции, автогазозаправочная станция, нефтепровод подводящий (промысловый), магистральный газопровод, магистральный нефтепровод, магистральный продуктопровод, газопроводы.

На территории городского поселения Излучинск Нижневартовского района расположена Нижневартовская ГРЭС. Повышенная пожароопасность объекта обусловлена наличием большого количества горючих газов, масел, мазута, водорода, высоких температур поверхностей оборудования и трубопроводов, а также разветвленного кабельного хозяйства. Сложность планировки, высокое электрическое напряжение электрооборудования, масло, находящееся под давлением, вероятность задымления помещений создают дополнительные трудности в организации пожаротушения.

К техногенным ЧС на территории Нижневартовского муниципального района могут привести аварии на системах жизнеобеспечения – сетях водоснабжения, канализации, тепло- газо- и электроснабжения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения - до 2-х суток;

- аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Так же прорывы происходят из-за движения масс земли в результате землетрясений, оползней, селевых потоков. В отдельных случаях аварии могут быть вызваны: отсутствием энергоснабжения на станциях перекачки в этом случаях происходит переполнение резервуара сточной жидкости, подъем ее уровня и излив наружу. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей населенных пунктов;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток;

- главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Для исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Аварии на электроэнергетических системах.

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации. Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Охранные зоны электроэнергетических систем:

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Их размер установлен согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 26 августа 2013 года)».

Таблица 7.1. Границы установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

Аварии на магистральных и межпоселковых газопроводах на территории муниципального района.

На территории сельского поселения расположены распределительные межпоселковые газопроводы, а также планируется строительство новых межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов сельского поселения. По территории поселения проходит газопровод распределительный высокого давления.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специфический запах), взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха. Температура воспламенения газа - 650-670˚С, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

При нарушении технологических процессов производства, неосторожного обращения с огнем на газопроводе возможны производственные аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение, нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия:

При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Возможные последствия при разрушении газопровода на линейном участке:

- Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением населения.

Охранные зоны систем газоснабжения:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Аварии на транспортных магистралях, железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям (далее – ДТП) может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте на территории Нижневартовского района характеризуется как приемлемый (10-8).

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются: неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения.

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Опасность воздушного транспорта может возникнуть в результате неисправности систем и обледенения поверхности летательных аппаратов, а также немаловажен человеческий фактор (согласно статистики аварийности на воздушных судах наиболее вероятное возникновение аварии происходит при выполнении операции взлёта и посадки), что в свою очередь приводит к крушению летательных аппаратов. Аварии на воздушном транспорте приводят к человеческим жертвам и материальным потерям, а размер потерь зависит от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест.

Риск возникновения аварий на водном транспорте на территории Нижневартовского района характеризуется как приемлемый (10-4). Аварийно-опасные участки рек отсутствуют.

6.3 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов не охраняются. Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами полиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения должны быть предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м. Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территориях.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих статей Закона Ханты-Мансийского автономного округа «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Ханты-Мансийского автономного округа» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Ханты-Мансийского автономного округа;

- установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- - установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Ханты-Мансийского автономного округа;

- установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами пожаров в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», определены меры пожарной безопасности в лесах, включающие в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Противопожарную защиту на территории Нижневартовского района осуществляют 4 договорных подразделения Федеральной противопожарной службы и 16 объектов противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме того, на территории муниципального района организована добровольная и частная пожарная охрана.

В соответствии с Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на терриитории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным  Правительством Ханты – Мансийского автономного округа Югры от 01.07.2016 № 356-рп, пожарная безопасность населенных пунктов Нижневартовского района может быть обеспечена не только за счет собственных объектов пожарной охраны, но и за счет объектов, расположенных в границах соседних городских округов (Лангепас, Покачи, Мегион, Радужный, Нижневартовск), регионов (Томская область) а также на месторождениях (Северо-Варьеганское, Ермаковское, Кошильское).

Сведения о наличии пожарных частей и иных объектов пожарной охраны на территории Нижневартовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приведены в таблице 6.4.1

Таблица 6.4.1 Сведения о наличии пожарных частей и иных объектов пожарной охраны на территории Нижневартовского муниципального района

| № п/п | Наименование подразделения | Адрес фактического места дислокации | Охраняемые муниципальные образования (объекты) | Штатная численность личного состава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы |  |  |  |  |
| 1. | СПТ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 61а | городские округа Нижневартовск, Радужный, Мегион, часть территории Нижневартовского муниципального района | 39 |
| 2. | 42 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 63 | городской округ Нижневартовск | 87 |
| 3. | 65 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Нижневартовск, ул. Заводская, д. 27а | городской округ Нижневартовск | 73 |
| 4. | 73 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Радужный, ул. Новая, д. 4 | городской округ Радужный | 68 |
| 5. | 76 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Мегион, ул. Кузьмина, д. 27 | городской округ Мегион | 65 |
| 6. | ОП 76 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | поселок Высокий, ул. Ленина, д. 17 | городской округ Мегион | 41 |
| 7. | 90 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 29 | городской округ Нижневартовск | 75 |
| 8. | 97 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Нижневартовск, ЗПУ, ул. 2П-2, панель 25, д. 85 | городской округ Нижневартовск | 61 |
| 9. | ОП 97 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | город Нижневартовск, ЗПУ, ул. 2П-2, панель 25, д. 85 | городской округ Нижневартовск | 31 |
| Договорные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы |  |  |  |  |
| 1. | 5 ПСЧ отряд ФПС ГПС - Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление договорных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы № 4" | Нижневартовский муниципальный район, Аганское месторождение, ЦППН-2 ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | ЦППН-2, ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 42 |
| 2. | ОП 5 ПСЧ отряд ФПС ГПС - Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление договорных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы № 4" | Нижневартовский муниципальный район, Новопокурское месторождение, ЦППН-3 ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | ЦППН-3, ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 34 |
| 3. | 12 ПСЧ отряд ФПС ГПС - Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление договорных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы № 4" | город Мегион, ул. Кузьмина, д. 55 | ЦППН-1 ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 54 |
| 4. | 33 ПСЧ отряд ФПС ГПС - Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление договорных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы № 4" | Нижневартовский муниципальный район, 61 км автодороги Нижневартовск - Радужный, ЛПДС "Самотлор" | ЛПДС "Самотлор" Нижневартовского УМН АО "Транснефть-Сибирь" | 91 |
| 5. | 58 ПСЧ отряд ФПС ГПС - Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление договорных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы № 4" | город Радужный, мкр Южный | Территория ЦППН Нижневартовского филиала ПАО НК "РуссНефть" | 33 |
| 6. | 125 ПСЧ отряд ФПС ГПС - Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление договорных подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы № 4" | город Нижневартовск, 13-й км автодороги Нижневартовск - Мегион, ЛПДС "Нижневартовская" | ЛПДС "Нижневартовская" Нижневартовского УМН АО "Транснефть-Сибирь" | 52 |
| Противопожарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |
| 1. | ПЧ Излучинск филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | поселок Излучинск, ул. Кедровая, д. 5 | Нижневартовский муниципальный район, городское поселение Излучинск | 54 |
| 2. | ПК Охтеурье филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | село Охтеурье, ул. Летная, д. 2Б | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Ваховск | 6 |
| 3. | ПК Ваховск филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | поселок Ваховск, ул. Агапова, д. 8Б | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Ваховск | 10 |
| 4. | ПК Большетархово филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | село Большетархово, ул. Новая, д. 38 | Нижневартовский муниципальный район, городское поселение Излучинск | 10 |
| 5. | ПК Зайцева Речка филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | поселок Зайцева Речка, ул. Центральная, д. 5 | Нижневартовский муниципальный район сельское поселение Зайцева Речка | 10 |
| 6. | ПЧ Ларьяк филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | село Ларьяк, ул. Кербунова, д. 28 | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Ларьяк | 13 |
| 7. | ПК Корлики КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | село Корлики, ул. Мира, 23 | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Ларьяк | 10 |
| 8. | ПК Чехломей КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | деревня Чехломей, ул. Кедровая, д. 2А | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Ларьяк | 6 |
| 9. | ПК Сосновый Бор КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | деревня Сосновый Бор, ул. Южная | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Ларьяк | 6 |
| 10. | ПК Соснина филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | деревня Соснина, ул. Береговая | Нижневартовский муниципальный район, городское поселение Излучинск | 6 |
| 11. | ПК Вампугол филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | деревня Вампугол, ул. Зырянова, д. 7 | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Зайцева речка | 6 |
| 12. | ПК Былино филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | Нижневартовский муниципальный район, с. Былино, ул. Солнечная, д. 1 | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Зайцева речка | 6 |
| 13. | ПЧ Новоаганск филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | поселок Новоаганск, ул. Транспортная, д. 20 | Нижневартовский муниципальный район, городское поселение Новоаганск | 47 |
| 14. | ПК Покур филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | село Покур, ул. Киевская, д. 17а | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Покур, часть территории Нижневартовского муниципального района | 10 |
| 15. | ПК Вата филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому муниципальному району | деревня Вата, ул. Новая, д. 7 | Нижневартовский муниципальный район, сельское поселение Вата, часть территории Нижневартовского муниципального района | 10 |
| Частная пожарная охрана |  |  |  |  |
| 1. | ПЧ № 3 НВ г.п. Излучинск ООО "ПРОМГАЗСЕРВИС" | Нижневартовский муниципальный район, пгт. Излучинск, ул. Белого, д. 3 | АО "Нижневартовская ГРЭС" | 55 |
| 2. | ПЧ-8 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, Северо-Варьеганское месторождение нефти | Нижневартовский муниципальный район, территория Северо-Варьеганского месторождения УНП-3 ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" | 20 |
| 3. | ПЧ-2 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, Ван-Еганское месторождение нефти | Нижневартовский муниципальный район, территория Ван-Еганского, Ай-Еганского, Узунского, Малочерногорского месторождений УНП-4 АО "ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" | 20 |
| 4. | ПЧ-3 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, вахтовый поселок Белорусский | Нижневартовский муниципальный район, поселок Белорусский ПАО "АНК Башнефть-добыча" | 12 |
| 5. | ПЧ-4 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, Ершовое месторождение нефти | Территория Ершового, Западно-Сороменского, Сороменского, Тарховского, Никольского, Руфь-Еганского, Мыхлорского месторождений нефти ООО "Тарховское" | 12 |
| 6. | ПП-4 ПЧ-3 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, Кирско-Каттынское месторождение | Нижневартовский муниципальный район, Кирско-Каттынское месторождение ПАО "АНК Башнефть-добыча" | 8 |
| 7. | ПЧ-5 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, Ермаковское месторождение | Нижневартовский муниципальный район, территория Орехово-Ермаковского месторождения нефти УНП-3 АО "ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" | 20 |
| 8. | ПП-11 ПЧ-6 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, территория Кошильского месторождения нефти | Нижневартовский муниципальный район, территория Кошильского месторождения нефти УНП-1 АО "ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" | 10 |
| 9. | ПЧ-6 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, территория Хохряковского месторождения | Нижневартовский муниципальный район, территория Хохряковского месторождения нефти УНП-1 АО "ННК-Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" | 20 |
| 10. | ПП-2 ПЧ-6 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, территория Пермяковского месторождения | Нижневартовский муниципальный район, территория Пермяковского месторождения нефти УНП-1 АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" | 10 |
| 11. | ПП-1/4 ООО "УПСК" | Нижневартовский муниципальный район, Тагринское месторождение нефти | Нижневартовский район, территория Тагринского месторождения нефти ПАО НК "РуссНефть" | 8 |
| 12. | ПП-1/3 ООО "УПСК" | Нижневартовский муниципальный район, Западно-Могутлорское месторождение нефти | Нижневартовский район, территория Рославльского и Западно-Могутлорского месторождений нефти ПАО НК "РуссНефть" | 8 |
| 13. | ПП-1/2 ООО "УПСК" | Нижневартовский муниципальный район, Западно-Варьеганское месторождение нефти | Нижневартовский район, территория Западно-Варьеганского месторождения нефти ПАО НК "РуссНефть" | 8 |
| 14. | ПЧ-9 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, территория Бахиловского месторождения | Нижневартовский муниципальный район, территория Бахиловского месторождения нефти УНП-2 ПАО "Варьеганнефтегаз" | 20 |
| 15. | ПЧ-10 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, Северо-Хохряковское месторождение нефти | Нижневартовский муниципальный район, территория Северо-Хохряковского месторождения нефти УНП-2 ПАО "Варьеганнефтегаз" | 20 |
| 16. | ПЧ-12 ООО "ВИУР" | Нижневартовский муниципальный район, Верхнеколик-Еганское месторождение нефти | Нижневартовский муниципальный район, территории Верхнеколик-Еганского, Сусликовского месторождений нефти УНП-2 ПАО "Варьеганнефтегаз" | 20 |
| 17. | ПП ООО "Защита Югры" | Нижневартовский муниципальный район, в 38 км к югу от городского округа Нижневартовск, в пределах Южного лицензионного участка | территория застройки зданиями, сооружениями и технологическими коммуникациями на территории ДНС с УПСВ ЦППН-1 ООО "Газпром-Хантос", Южного и Ореховского месторождения | 8 |
| 18. | ОППТ "Вах" ООО "ЦПБ-Стрежевой" | Нижневартовский муниципальный район, вахтовый поселок Вах | Нижневартовский муниципальный район, поселок Вах, объекты АО "Томскнефть" ВНК Северного, Вахского месторождения | 49 |
| 19. | ОППТ "Стрежевой" ООО "Центр пожарной безопасности-Стрежевой" | Томская область, город Стрежевой ул. Строителей, д. 28 | Нижневартовский муниципальный район, объекты АО "Томскнефть" ВНК Нижневартовского месторождения | 70 |
| 20. | ПП № 1 НУПБ и АСР филиала "Сибирь" ООО "РН-Пожарная безопасность" | Нижневартовский муниципальный район, Самотлорское месторождение, УПСВ-1 | Нижневартовский муниципальный район, объекты нефти АО "Самотлорнефтегаз" Самотлорского месторождения | 17 |
| 21. | ПП № 2 НУПБ и АСР филиала "Сибирь" ООО "РН-Пожарная безопасность" | Нижневартовский муниципальный район, Тюменское месторождение ЦПС | Нижневартовский муниципальный район, объекты нефти АО "Самотлорнефтегаз", территории Тюменского, Гун-Еганского Новомолодежного месторождений | 24 |
| 22. | ПЧ № 11 НУПБ и АСР филиала "Сибирь" ООО "РН-Пожарная безопасность" | город Нижневартовск, 12 км автодороги Нижневартовск - Мегион, ЦПСН-1 | ЦПСН-1 АО "Самотлорнефтегаз" Объекты ООО "ННПО" УСН-4/1, УСН-4/2 | 58 |
| 23. | ПЧ № 17 НУПБ и АСР филиала "Сибирь" ООО "РН-Пожарная безопасность" | Нижневартовский муниципальный район, Самотлорское месторождение, КСП-10 | Нижневартовский муниципальный район, объекты АО "Самотлорнефтегаз" Самотлорского месторождения | 74 |
| 24. | ПЧ № 38 НУПБ и АСР филиала "Сибирь" ООО "РН-Пожарная безопасность" | Нижневартовский муниципальный район, Самотлорское месторождение, ДНС-13 | Нижневартовский муниципальный район, объекты АО "Самотлорнефтегаз" Самотлорское месторождение | 48 |
| 25. | ПЧ № 39 НУПБ и АСР филиала "Сибирь" ООО "РН-Пожарная безопасность" | Нижневартовский муниципальный район, Самотлорское месторождение, КСП-3 | объекты АО "Самотлорнефтегаз" Самотлорское месторождение | 48 |

7. Особо охраняемые природные территории

По данным государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ, ООПТ) в границах Нижневартовского муниципального района расположены природный парк «Сибирские увалы» и его охранная зона, памятники природы «Ягельный», «Остров Овечий», «Остров Смольный»  и их охранные зоны,

В соответствии с Планом мероприятий по реализации концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий автономного округа на период до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12.07.2013 № 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий автономного округа на период до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года», планируется создание государственных природных заказников регионального значения «Местыгъеганский» и «ВерхнеВахский», памятника природы регионального значения и его охранной зоны «Кулуманский» в период 2030 – 2036 гг.

8. Земли государственного лесного фонда

Лесной фонд Нижневартовского района занимает площадь 11,394 млн. га и находится в ведении Территориальных отделов - Аганского, Нижневартовского и Мегионского лесничеств.

Территория района более чем на 75 % покрыта лесами и согласно районированию, включает Надым-Пуровскую, зовско-Енисейскую, Обь-Иртышскую геоботанические провинции. Леса района не отличаются ни высокой продуктивностью, ни высоким биологическим разнообразием.

По целевому назначению леса на территории Нижневартовского района разделены на защитные и эксплуатационные. Резервные леса на территории района отсутствуют. Характеристика лесов представлена в «Концепции пространственного развития Нижневартовского района».

Территория Нижневартовского района расположена в северной и средней подзоне таежных лесов. В подзоне северной тайги редкостойные леса состоят в основном из лиственницы и ели, встречаются кедр и сосна. Широко распространены кустарники: водянка, багульник, голубика, карликовая береза. В подзоне средней тайги преобладают темнохвойные породы деревьев – ель, пихта, кедр. Такой лес называют урманом. Здесь обильно растут брусника и черника.

Среди лесных формаций по площади доминируют сосняки. Кедровые леса занимают менее четверти покрытой лесом площади. Треть площади занята мелколиственными лесами. Более половины из них с подростом или вторым ярусом из темнохвойных пород - ели, пихты и кедра.

Основные группы типов леса в сосновой формации: сосняки долгомошные, сосняки зеленомошно-брусничные и сосняки сфагновые; в кедровой формации - кедровники зеленомошно-брусничные, кедровники зеленомошные, кедровники травяно-болотные.

Значимость лесосырьевых ресурсов Нижневартовского района в потенциале развития лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяется фактором наличия сырья. В большинстве своем лесной фонд не пригоден для изготовления строительного материала, может быть использован в целлюлозно-перерабатывающем производстве. При освоении нефтяных месторождений подъездные дороги к ним и сами площадки нефтедобычи укладывались спелой древесиной, что существенно снизило долю качественной древесины в центральной части района.

К наиболее возвышенным участкам водоразделов, так называемым «материкам», сложенным суглинками или глинами, приурочено развитие коренных елово-кедровых лесов. В напочвенном покрове этих лесов часто господствуют зеленые бореальные мхи, а в травяно-кустарничковом ярусе нередко обильна брусника, а также — черника. Но коренных елово-кедровых лесов сохранилось немного, в виду часто повторяющихся пожаров, и располагаются они разобщенными массивами среди вторичных темнохвойно-сосновых и темнохвойно-мелколиственных лесов с кустарничково-травяно-зеленомошным покровом.

На пониженных участках, недостаточно дренированных, широко распространены лиственнично-елово-кедровые, долгомошные и сфагновые леса. На подзолисто-болотных и торфяно-болотных почвах, формирующихся в условиях плохого дренажа, произрастают сосновые сфагновые леса. Деревья угнетенные, низкобонитетные, в нижних ярусах преобладают сфагновые мхи, багульник, Кассандра.

Широко распространены заболоченные леса: долгомошные и сфагновые, в долинах малых рек и ручьев - травяно-болотные. На обширных недренированных междуречьях ландшафты лесного типа не формируются и уступают место грядово-мочажинным и озерково-грядово-мочажинным сфагново-кустарничковым болотам. Лесные ландшафты и сопряженные с ними в разных соотношениях болотные ландшафты образуют единую лесоболотную систему с массой озер.

9. Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории Нижневартовского района зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- береговыми полосами водных объектов;

- санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами транспортной и инженерной инфраструктуры;

- придорожными полосами автомобильных дорог.

Таблица 9– Зоны с особыми условиями использования территорий Нижневартовского района

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Полигон промышленных отходов и ТКО ТПП «Покачевнефтегаз» | 1000 |
|  | Нефтехранилище (резервуарный парк) | 1000 |
|  | Полигон ТБО и промышленных отходов | 1000 |
|  | Полигон по захоронению промышленных и бытовых отходов на Хохряковском месторождении | 1000 |
|  | Полигон промышленных отходов | 1000 |
|  | Полигон размещения и переработки отходов производства и потребления на Бахиловском месторождении | 1000 |
|  | Полигон размещения твердых бытовых и производственных отходов | 1000 |
|  | Полигон ТБО и промышленных отходов на Кирско-Коттынском месторождении | 1000 |
|  | Полигон хранения и утилизации нефтешламов на Ван-Еганском месторождении нефти | 1000 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
|  | Полигон твердых бытовых отходов Западно-Полуденного месторождения | 500 |
|  | Площадки временного накопления отходов | 500 |
|  | Организация производственных площадок по переработке и утилизации промышленных отходов III-IV класса опасности, за исключением ТКО | 500 |
|  | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 500 |
|  | Полигоны ТБО | 500 |
|  | Полигон ТБО Вахского месторождения | 500 |
|  | Нижневартовская ГРЭС | 500 |
|  | Полигон твердых бытовых отходов в районе ДНС-32 Самотлорского месторождения | 500 |
|  | Полигон твердых бытовых отходов и промышленных отходов на Аганском месторождении | 500 |
|  | Установка по сжиганию ТБО | 500 |
|  | Газораспределительные станции | 300 |
|  | Нефтяные скважины | 300 |
|  | Излучинский Пивоваренный Завод, ООО «РАНиК» | 300 |
|  | Предприятие по заготовке и переработке древесины | 300 |
|  | Реконструкция овощехранилища под цех вяления | 300 |
|  | Консервный цех | 300 |
|  | Вертикально интегрированный комплекс по заготовке и глубокой переработке древесины | 300 |
|  | Строительство столярного цеха, ленточной пилорамы, бокса под лесозаготовительную технику, приобретение оборудования для производства пеллет | 300 |
|  | Строительство животноводческого помещения на 1000 голов свиней | 1000 |
|  | Коровник на 150 голов | 300 |
|  | Строительство завода по выпуску плит МДФ и деревянных домов | 300 |
|  | Строительство коровника на 100 голов, сенохранилище, бойни и цеха переработки | 300 |
|  | Автостанция | 100 |
|  | Тепличное хозяйство | 100 |
|  | Организация лесозаготовительного производства | 100 |
|  | Размещение пилорамы и столярного цеха | 100 |
|  | Железная дорога | 100 |
|  | Коровник на 25 голов | 50 |
|  | Молочная ферма | 50 |
|  | Животноводческий комплекс | 50 |
|  | Звероферма; Ферма по разведению ценных пород пушных животных; Звероводческая ферма | 50 |
|  | Строительство цеха по переработке молока | 50 |
|  | Цех по переработке молока; Предприятие по сбору и переработке дикоросов | 50 |
|  | Предприятие по заготовке и переработке древесины | 50 |
|  | Заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции охотпромысла, оленины и дикоросов | 50 |
|  | Заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке оленины и дикоросов; Пункт по сбору и переработке дикоросов | 50 |
|  | Заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке оленины и дикоросов | 50 |
|  | Заготовительно-складской пункт по приёмке и первичной переработке продукции | 50 |
|  | Заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке оленины и дикоросов; Пекарня | 50 |
|  | Предприятие по сбору и переработке дикоросов; Предприятие по заготовке дикоросов | 50 |
|  | Предприятие по сбору и переработке дикоросов; Предприятие по производству продукции из картофеля | 50 |
|  | Автомобильная газозаправочная станция | 50 |
|  | Станции технического обслуживания | 50 |
|  | Станция автозаправочная | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
| Санитарные разрывы |  |  |
|  | Магистральный продуктопровод | 100 |
|  | Пункты подготовки нефти (ППН) | 100 |
|  | Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) | 700; 500 |
|  | Магистральный нефтепровод | 200; 150; 100 |
|  | Магистральный газопровод | 350; 300; 200; 150; 100 |
|  | Дожимные насосные станции (ДНС) | 100 |
|  | Промежуточные (дожимные) перекачивающие станции (ППС) | 100 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Метеостанции | 200 |
|  | Газораспределительные станции | 100 |
|  | Пункты подготовки нефти (ППН) | 100 |
|  | Магистральный продуктопровод | 100 |
|  | Дожимные насосные станции (ДНС) | 100 |
|  | Промежуточные (дожимные) перекачивающие станции (ППС) | 100 |
|  | Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) | 100 |
|  | Нефтепровод подводящий (промысловый) | 25 |
|  | Линии электропередачи 500 кВ | 30 |
|  | Понизительные подстанции 500 кВ | 30 |
|  | Магистральный газопровод | 25 |
|  | Магистральный нефтепровод | 25 |
|  | Линии электропередачи 220 кВ | 25 |
|  | Понизительные подстанции 220 кВ | 20 |
|  | Линии электропередачи 110 кВ | 20 |
|  | Понизительные подстанции 110 кВ | 20 |
|  | Линии электропередачи 35 кВ | 15 |
|  | Понизительные подстанции 35 кВ | 15 |
|  | Газопроводы распределительные высокого давления | 3;2 |
|  | Линии связи | 2 |
| Придорожные полосы автомобильных дорог |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога IБ, II, | 75 |
| 2 | Автомобильная дорога III, IV | 50 |
| Водоохранные зоны |  |  |
| 1 | Реки протяженностью более 50 км | 200 |
| 2 | Реки протяженностью от 10 км до 50 км | 100 |
| 3 | Реки и ручьи протяженностью менее 10 км | 50 |
| 4 | Озера с площадью акватории более 0,5 кв. км | 50 |
| Прибрежная защитная полоса |  |  |
| 1 | Реки и ручьи | 50 |
| 2 | Озера с площадью акватории более 0,5 кв. км | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |  |  |
| 1 | Реки, ручьи протяженностью менее 10 км | 20 |
| 2 | Озёра | 20 |
| 2 | Реки, ручьи, каналы, протяженностью менее 10 км | 5 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

РНГП Ханты – Мансийского автономного округа;

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9;

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия 
на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. Для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно части 15 статьи № 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) в граница водоохранных зон запрещается:

1. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2. Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5. Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

1. Распашка земель;

2. Размещение отвалов размываемых грунтов;

3. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно статье № 6 «Водные объекты общего пользования», Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, ширина береговой полосы принимается равной 20 метров.

11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон затопления и подтопления

Согласно части 2 статьи № 67 «Зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах» Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024, зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно части 3 статьи № 67 «Зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах» Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

    - строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

    - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

    - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

    - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

12. Сведения об утвержденных предметах охраны (объектов культурного наследия) и границах территорий таких объектов федерального и регионального значения

На территории Нижневартовского района расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

- Достопримечательное место «Нёх-Урий»;

- Ансамбль «Усадьба П.А.Кайдалова»;

- Памятник «Дом П.А.Кайдалова» (входит в ансамбль «Усадьба П.А.Кайдалова»);

- -Памятник «Амбар» (входит в ансамбль «Усадьба П.А.Кайдалова»);

- -Памятник «Братская могила, где похоронен командир партизанского отряда А.П.Зырянов и его бойцы, погибшие в 1921 г.».

Так же на территории Нижневартовского района располагается более 860 выявленных объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия на территории Нижневартовского района представлены памятниками археологии, достопримечательными местами, памятником градостроительства и архитектуры и памятниками истории.

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижневартовского района, а также сведения о нормативно-правовых актах устанавливающих границы территорий объектов культурного наследия представлены отдельным томом текстовых материалов по обоснованию проекта СТП Нижневартовского района «Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижневартовского района» (приложение к материалам по обоснованию схемы территориального планирования Нижневартовского района).

13. Полезные ископаемые

Территория Нижневартовского района обладает богатыми природными ресурсами: нефть, газ, торф, сапропель, подземные и поверхностные воды, строительные материалы (песок, глина) и т.д.

На территории района расположены порядка 98 лицензионных участков на добычу углеводородов с развитой инфраструктурой. По состоянию на 19.05.2019 года зарегистрировано 182 лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод на территории Нижневартовского района.

Нижневартовский район по своим суммарным ресурсам, степени разведанности запасов, возможностям добычи, развитости производственной инфраструктуры и рентабельности освоения недр в ближайшие 30 лет и далее будет являться важнейшей ресурсной базой как Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и страны в целом.

Запасы природного газа связаны с газонефтяными и газоконденсатными месторождениями, в которых газообразные углеводороды частично растворены в нефти. Наиболее крупные месторождения на территории Нижневартовского района: Северо-Хохряковское, Северо-Варьеганское, Верхне-Колик-Еганское, Бахиловское, Самотлорское, Ван-Еганское, Тагринское, в основном месторождения сосредоточены в северной части района. Текущие геологические запасы природного газа по Нижневартовскому району составляют примерно 250 млрд. м3, из них на долю Самотлорского месторождения приходится около 30 млрд. м3, Ван-Еганского - около 22 млрд. м3.

В Нижневартовском районе присутствуют значительные ресурсы попутного нефтяного газа (ПНГ). Расчетные объемы добычи попутного нефтяного газа, извлекаемого вместе с добываемой нефтью, по месторождениям Нижневартовского района на период 2007 - 2017 гг. составляют примерно 90 - 95 млрд. м3.

На территории Нижневартовского района добывается 33,6 % нефти от общей добычи по Ханты – Манскийскому автономного округу, а в промышленном производстве Нижневартовского района нефтедобыча занимает 92 %.  На территории Нижневартовского района находится самое большое нефтяное месторождение России Самотлорское нефтяное месторождение (Самотлор) - крупнейшее в России и 6-е по размеру в мире нефтяное месторождение.

Геологические запасы оцениваются в 7,1 млрд тонн. Доказанные извлекаемые запасы оцениваются в 2,7 млрд тонн.

Месторождение относится к Западно - Сибирской провинции. Открыто в 1965 году. Начальный дебит скважин 47 — 200 т/сут. Плотность нефти 0,85 г/см³, содержание серы 0,68 — 0,86 %.

На сегодняшний день степень выработанных запасов составляет более 70 %. Основные остаточные запасы являются трудно извлекаемыми.

На территории Нижневартовского района расположено 765 торфяных месторождений. Площадь торфяных месторождений в нулевых границах - 4125,1 тыс. га, в промышленных границах - 3019,8 тыс. га. Запасы торфа составляют 8777,5 млн. т (свыше 60 млрд. м3 в естественно влажном состоянии). На территории выделяется четыре типа торфяных залежей: низинный, переходный, смешанный и верховой.

Процесс развития торфяных месторождений связан с постепенным накоплением торфа различного состава. Закономерное вертикальное сочетание отдельных видов торфа от поверхности до минерального дна торфяного месторождения или подстилающих его сопутствующих отложений образует различные виды строения торфяной залежи, объединяющиеся в четыре типа: низинный, переходный, смешанный и верховой. Вид строения торфяной залежи является косвенным показателем качества торфа и одним из основных факторов направления использования торфяного месторождения или отдельных его участков.

Изученность торфяных месторождений Нижневартовского района крайне низкая. Прогнозные оценки запасов торфа произведены на 92,62 % торфяных месторождений района, поисково-оценочные работы примерно на 7 % торфяных месторождений и только 0,14 % торфяных месторождений района (или их участков) разведаны по промышленной категории, позволяющей разрабатывать эти ресурсы.

Помимо нефти, газа, торфа достаточно широко на территории района существуют общераспространенные полезные ископаемые, применяемые, в основном, в строительстве и сельском хозяйстве, а именно песок, глина, гравий, сапропель. Песок добывают гидромеханизированым путем и в сухоройных карьерах.

В Нижневартовском районе промышленное водопотребление базируется на использовании поверхностных пресных вод, подаваемых к потребителям по магистральным трубопроводам, в последнее время увеличился забор поверхностной воды на производственные нужды, что связано с возрастанием объемов добычи углеводородного сырья. Также для производственных нужд в качестве источника водоснабжения системы поддержания пластового давления (ППД) используются подземные воды сеноманского горизонта. Преимуществом вод сеноманского горизонта является то, что они обладают сравнительно высокой температурой (около 20 - 40 градусов на устье водозаборной скважины), что снижает вероятность замерзания водоводов и наземного оборудования в зимнее время. Забор воды с сеноманского водоносного горизонта осуществляется с глубины 1020 - 1870 м.

На территории Нижневартовского района разведаны месторождения питьевых подземных вод с утвержденными запасами, одно месторождение технических подземных вод — Молодежное и месторождения минеральных подземных вод.

С 1996 г. по 2012 г. функционировал Нижневартовский полигон государственного мониторинга подземных вод (далее – полигон государственного мониторинга), площадью около 1 700 км2. Цель создания полигона государственного мониторинга - изучение режима подземных вод в районе интенсивной техногенной нагрузки, вызванной как разработкой месторождений углеводородов, так и гражданским и промышленным строительством. На сегодняшний день наблюдения на полигоне государственного мониторинга, включающем в себя 7 участков мониторинга подземных вод, не проводятся по причине отсутствия финансирования.

По данным Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана на территории Нижневартовского района располагается 213 участков месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Сведения о участках месторождений общераспространенных полезных ископаемых приведены в таблице 13.

Таблица 13. Сведения о участках месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Нижневартовского района

| № п/п | Наименование месторождения | Вид ОПИ | Утверждение запасов | Фонд недр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карьер №1 (расширение) обустройство Усть-Вахской площади | песок | №6 от 28.01.2005 НПЦ |  |
| 2 | Карьер №11 на Западно-Варьеганском месторождении нефти | песок | №160 от 11.02.2002 |  |
| 3 | Месторождение торфа №1 Вынгапуровского месторождения нефти | торф | №207 от 26.08.2008 |  |
| 4 | Месторождение песка № 4 на Покачевском лицензионном участке | песок | №61 от 24.07.2024 |  |
| 5 | Месторождение "Карьер №3 (расширение) на Лас-Еганском месторождении" | песок | №25 от 09.06.2006 |  |
| 6 | Месторождение "Карьер 26г в районе 624 км газопровода Уренгой-Сургут-Челябинск, переход пр. Коим" | песок | №34 от 26.06.2006 |  |
| 7 | Месторождение "Сухоройный карьер №16 на Рославльском месторождении нефти" | песок | №3 от 24.04.2006 |  |
| 8 | Месторождение песка "Ивеко" | песок | №154 от 23.06.2009 |  |
| 9 | Месторождение "Карьер Ермаковский" | песок | №48 от 26.07.2006 |  |
| 10 | Месторождение "Карьер Стабильный" | песок | №47 от 26.07.2006 |  |
| 11 | Месторождение "Сухоройный карьер №17 на Рославльском месторождении" | песок | №5 от 28.04.2006 |  |
| 12 | Месторождение суглинка в районе ЦПС Вахского месторождения | суглинок | №29 от 14.03.2008 |  |
| 13 | Месторождение песка в районе кустовой площадки №8 Могутлорского месторождения | песок | №171 от 16.10.2007 |  |
| 14 | Месторождение супеси в районе К-25 Вахского месторождения | супесь, суглинок | №34 от 24.03.2008 |  |
| 15 | Месторождение песка карьер "Светлый" на Эниторском месторождении нефти | песок | №41 от 28.03.2008 |  |
| 16 | Месторождение песка "Ивеко" (расширение) | песок | №139 от 10.07.2008 |  |
| 17 | Месторождение песка №3 на Аригольском месторождении нефти | песок | №161 от 31.07.2008 |  |
| 18 | Месторождение песка К-17 на Мегионском месторождении нефти | песок | №162 от 31.07.2008 |  |
| 19 | Месторождение торфа №1 Вынгапуровского месторождения нефти | торф | №207 от 26.08.2008 |  |
| 20 | Месторождение торфа №138 Вынгапуровского месторождения нефти | торф | №206 от 26.08.2008 |  |
| 21 | Месторождение песка №1 на Орехово-Ермаковском месторождении | песок | №254 от 13.10.2008 |  |
| 22 | Месторождение песка на Валюнинском месторождении нефти | песок | №149 от 22.07.2008 |  |
| 23 | Месторождение песка в районе п. Аган Западно-Сургутского месторождения нефти, уч. 1 | песок | №141 от 11.07.2008 |  |
| 24 | Месторождение песка в районе п. Аган Западно-Сургутского месторождения нефти, уч. 2 | песок | №141 от 11.07.2008 |  |
| 25 | Месторождение песка №1 в районе 6 км трассы автозимника на Боровском лицензионном участке | песок | №307 от 23.12.2008 |  |
| 26 | Месторождение песка №2 в районе 19 км трассы автозимника на Боровом лицензионном участке | песок | №5 от 04.02.2009 |  |
| 27 | Месторождение песка №3 на Нонг-Еганском месторождении нефти | песок | №30 от 19.02.2009 |  |
| 28 | Месторождение песка "Луговой" на Луговом месторождении нефти | песок | №35 от 12.03.2009 |  |
| 29 | Месторождение песка №3 на Варынгском месторождении | песок | №69 от 14.04.2009 |  |
| 30 | Месторождение песка №4 в районе 117 км трассы автозимника на Боровом лицензионном участке | песок | №92 от 05.05.2009 |  |
| 31 | Месторождение песка "Актив" на Никольском месторождении нефти | песок | №57 от 09.04.2009 |  |
| 32 | Месторождение песка №3 в районе 89 км трассы автозимника на Боровом лицензионном участке | песок | №89 от 05.05.2009 |  |
| 33 | Месторождение песка "К-Вах" на Самотлорском месторождении нефти | песок | №127 от 02.06.2009 |  |
| 34 | Месторождение песка в районе Сарт-Еганского участкового лесничества (квартал №112) | песок | №140 от 15.06.2009 |  |
| 35 | Месторождение песка в районе поселка Белорусский | песок | №167 от 06.07.2009 |  |
| 36 | Месторождение песка №1 на Чухлорском месторождении | песок | №205 от 03.09.2009 |  |
| 37 | Месторождение песка (карьер № 2) Сусликовского месторождения нефти | песок | №237 от 21.10.2009 |  |
| 38 | Месторождение песка "Усть-Вахский" на Самотлорском месторождении нефти | песок | №234 от 08.10.2009 |  |
| 39 | Месторождение песка "Карьер "Высокий" (участок 1) | песок | №241 от 22.10.2009 |  |
| 40 | Месторождение песка №1 в районе 17 км автодороги Нижневартовск-Стрежевой | песок | №227 от 08.10.2009 |  |
| 41 | Месторождение песка №2 в районе 17 км автодороги Нижневартовск-Стрежевой | песок | №228 от 08.10.2009 |  |
| 42 | Месторождение песка №3 в районе 17 км автодороги Нижневартовск-Стрежевой | песок | №229 от 08.10.2009 |  |
| 43 | Месторождение песка "Альтернативный" на Самотлорском месторождении | песок | №283 от 30.11.2009 |  |
| 44 | Месторождение песка "Универсальный" на Самотлорском месторождении нефти, участок 1 | песок | №302 от 30.12.2009 |  |
| 45 | Месторождение песка "Универсальный" на Самотлорском месторождении нефти, участок 2 | песок | №302 от 30.12.2009 |  |
| 46 | Месторождение песка "Универсальный" на Самотлорском месторождении нефти, участок 3 | песок | №302 от 30.12.2009 |  |
| 47 | Месторождение песка "Савкинский" на Северо-Советском месторождении нефти | песок | №303 от 30.12.2009 |  |
| 48 | Месторождение песка "Универсальный" (расширение) на Самотлорском месторождении нефти (уч. 1) | песок | №305 от 30.12.2009 |  |
| 49 | Месторождение песка "Универсальный" (расширение) на Самотлорском месторождении нефти (уч. 2) | песок | №305 от 30.12.2009 |  |
| 50 | Месторождение песка карьера "Урьевский" на Максимкинском лицензионном участке (участок 2) | песок | №26 от 10.02.2010 |  |
| 51 | Месторождение песка карьера "Урьевский" на Максимкинском лицензионном участке (участок 1) | песок | №26 от 10.02.2010 |  |
| 52 | Месторождение песка на Кошильском месторождении | песок | №28 от 10.02.2010 |  |
| 53 | Месторождение песка "Городской" | песок | №84 от 20.05.2010 |  |
| 54 | Месторождение песка "Кульеган-3" | песок | №83 от 14.05.2010 |  |
| 55 | Месторождение песка "Блок С1-III" Нижневартовского месторождения песка | песок | №116 от 09.06.2010 |  |
| 56 | Месторождение песка в районе куста №7 Ореховского месторождения | песок | №125 от 05.07.2010 |  |
| 57 | Месторождение торфа на Южном месторождении нефти | торф | №132 от 09.08.2010 |  |
| 58 | Месторождение песка №1 на Хохряковском месторождении нефти | песок | №196 от 29.10.2010 |  |
| 59 | Месторождение песка №280 в районе Северо-Хохряковского месторождения | песок | №208 от 24.11.2010 |  |
| 60 | Месторождение №3 на Северном месторождении (блок 1, блок 2) | супесь, суглинок | №32 от 09.03.2011 |  |
| 61 | Месторождение песка №1 для обустройства Усть-Вахской площади Самотлорского месторождения | песок | №20 от 09.02.2011 |  |
| 62 | Месторождение песка №47 (расширение) в районе куста 165 на Урьевском месторождении | песок | №40 от 25.03.2011 |  |
| 63 | Месторождение в районе куста №23 Северного месторождения | супесь | №58 от 13.04.2011 |  |
| 64 | Месторождение песка на Западно-Варьеганском месторождении уч. 1 | песок | №121 от 08.09.2011 |  |
| 65 | Месторождение песка на Западно-Варьеганском месторождении уч. 2 | песок | №121 от 08.09.2011 |  |
| 66 | Месторождение песка на Западно-Варьеганском месторождении уч. 3 | песок | №121 от 08.09.2011 |  |
| 67 | Месторождение песка на Западно-Варьеганском месторождении уч. 4 | песок | №121 от 08.09.2011 |  |
| 68 | Месторождение торфа №13 Западно-Варьеганского месторождения нефти | торф | №160 от 15.11.2011 |  |
| 69 | Месторождение песка "Коим-1" (II очередь) на Западно-Чумпасском лицензионном участке | песок | №161 от 17.11.2011 |  |
| 70 | Месторождение песка №144Г Вынгапуровского месторождения, до угв | песок | №26 от 03.04.2012 |  |
| 71 | Месторождение песка №4 для обустройства Егурьяхского лицензионного участка | песок | №164 от 22.11.2011 |  |
| 72 | Месторождение карьера песка "Мохтик" | песок | №13 от 22.02.2012 |  |
| 73 | Месторождение песка №144Г Вынгапуровского месторождения (гидромех.) | песок | №26 от 03.04.2012 |  |
| 74 | Месторождение торфа №1 на Варынгском лицензионном участке | торф | №33 от 13.04.2012 |  |
| 75 | Месторождение песка "Стабильный" (расширение) на Самотлорском месторождении нефти | песок | №71 от 27.07.2012 |  |
| 76 | Месторождение песка "Радуга"на Варьеганском месторождении нефти | песок | №74 от 27.07.2012 |  |
| 77 | Месторождение песка в районе реки Ампута | песок | №91 от 18.09.2012 |  |
| 78 | Месторождение "Карьер песка "Лесной" | песок | №89 от 18.09.2012 |  |
| 79 | Месторождение песка в районе куста №2 Западно-Варьеганского месторождения | песок | №132 от 26.11.2012 |  |
| 80 | Месторождение песка в районе куста №2 Западно-Варьеганского месторождения | песок | №134 от 26.11.2012 |  |
| 81 | Месторождение песка №4 на Северо-Покачевском нефтяном месторождении (расширение) | песок | №149 от 18.12.2012 |  |
| 82 | Месторождение супеси и песка для обустройства кустовых площадок №№244,246,247,249 Советского нефтяного месторождения | песок | №147 от 18.12.2012 |  |
| 83 | Месторождение торфа №5 на Северо-Покачевском нефтяном месторождении | торф | №153 от 18.12.2012 |  |
| 84 | Месторождение песка №3 на Сусликовском месторождении | песок | №164 от 28.12.2012 |  |
| 85 | Месторождение песка №27 на Нивагальском нефтяном месторождении (2-очередь) | песок | №165 от 28.12.2012 |  |
| 86 | Месторождение песка №10 Верхнеколик-Еганского месторождения нефти | песок | №1 от 16.01.2013 |  |
| 87 | Месторождение торфа на Северо-Хохряковском нефтяном месторождении | торф | №6 от 31.01.2013 |  |
| 88 | Месторождение песка на Верхнеколик-Еганском месторождении | песок | №38 от 22.03.2013 |  |
| 89 | Месторождение песка №3 (III-очередь) на Лас-Еганском нефтяном месторождении | песок | №47 от 05.04.2013 |  |
| 90 | Месторождение песка на 12 км выше по реке Обь от города Нижневартовска | песок | №73 от 04.06.2013 |  |
| 91 | Месторождение песка в северной части Хохряковского месторождения | песок | №100 от 05.08.2013 |  |
| 92 | Месторождение песка в районе поселка Белорусский | песок | №130 от 09.10.2013 |  |
| 93 | Месторождение торфа №8 на Покачевском нефтяном месторождении | торф | №17 от 07.02.2014 |  |
| 94 | Месторождение песка Ларьякской залежи Вахского месторождения | песок строительный | №128 от 26.09.2014 |  |
| 95 | Месторождение "Карьер песка "Лесной". Участок 2" | песок | №149 от 19.11.2014 |  |
| 96 | Месторождение песка №2 на Северо-Хохряковском месторождении | песок | №5 от 27.01.2015 |  |
| 97 | Подсчет запасов ОПИ на участке недр карьера №109 Советского месторождения | супесь | №31 от 20.03.2015 |  |
| 98 | Месторождение песка "Аган" на Ватинском месторождении нефти (доразведка) | песок | №35 от 20.03.2015 |  |
| 99 | Месторождение песка в районе куста №19 на Рославльском лицензионном участке | песок | №48 от 14.04.2015 |  |
| 100 | Месторождение песка №3 на Северо-Хохряковском месторождении | песок | №53 от 22.04.2015 |  |
| 101 | Участок по добыче торфа №8 для рекультивации нарушенных земель на Нонг-Еганском нефтяном м-нии | торф | №75 от 22.05.2015 |  |
| 102 | Месторождение песка Южное | песок | №111 от 29.06.2015 |  |
| 103 | Месторождение песка "Кетовский-2" | песок | №106 от 29.06.2015 |  |
| 104 | Месторождение "Самотлорское месторождение. Карьер первый" | песок | №121 от 17.07.2015 |  |
| 105 | Карьер песка в русле пороки Чехлоней на 1711 км судового хода р. Обь | песок | №147 от 12.08.2015 |  |
| 106 | Месторождение торфа №11 на Лас-Еганском месторождении нефти (2 очередь) | торф | №191 от 08.12.2015 |  |
| 107 | Месторождение №11 на Западно-Варьеганском месторождении | песок | №62 от 23.06.2016 |  |
| 108 | Месторождение суглинков на участке недр №115 Вахского нефтяного месторождения | суглинки | №111 от 17.10.2016 |  |
| 109 | Месторождение песка №1 на Южно-Сардаковском ЛУ | песок | №112 от 24.10.2016 |  |
| 110 | Месторождение песка №1 на Покачевском нефтяном месторождении | песок | №6 от 18.01.2017 |  |
| 111 | Месторождение песка на Орехово-Ермаковском месторождении | песок | №31 от 28.02.2017 |  |
| 112 | Участок месторождения торфа "Люк-Колен-Еган" на Самотлорском лицензионном участке | торф | №64 от 18.04.2017 |  |
| 113 | Месторождение ОПИ №1 на Северо-Покачевском нефтяном месторождении | песок | №89 от 29.05.2017 |  |
| 114 | Месторождение песка на Колик-Еганском месторождении | песок | №110 от 28.07.2017 |  |
| 115 | Месторождение песка №6 Орехово-Ермаковского месторождения | песок | №138 от 25.10.2017 |  |
| 116 | Месторождение песка "Высокий". Участок 2 | песок | №47 от 13.04.2018 |  |
| 117 | Месторождение песка Ресурс 2 | песок | №97 от 30.08.2018 |  |
| 118 | Месторождение песка "Аган (расширение)" на Ватинском месторождении нефти | песок | №98 от 12.09.2018 |  |
| 119 | Месторождение песка №3 на Тагринском лицензионном участке | песок | №102 от 14.11.2018 |  |
| 120 | Месторождение песка №6 на Западно-Варьеганском лицензионном участке | песок | №103 от 14.11.2018 |  |
| 121 | Месторождение песка №55 на Нивагальском нефтяном месторождении (расширение) | песок | №73 от 24.09.2019 |  |
| 122 | Карьер торфа для рекультивации нарушенных земель на Самотлорском месторождении | торф | №93 от 09.12.2019 |  |
| 123 | Месторождение песка "Мега 2" на Мыхпайском месторождении нефти | песок | №96 от 12.12.2019 |  |
| 124 | Месторождение песка №2 На Покачевском нефтяном месторождении Покачевского лицензионного участка | песок | №16 от 21.02.2020 |  |
| 125 | Месторождение песка №142г Вынгапуровского месторождения | песок | №48 от 16.06.2020 |  |
| 126 | Самотлорское месторождение. Месторождение песка №4 | песок | №55 от 23.06.2020 |  |
| 127 | Самотлорское месторождение. Месторождение песка №5 | песок | №52 от 23.06.2020 |  |
| 128 | Самотлорское месторождение. Месторождение песка №6 | песок | №54 от 23.06.2020 |  |
| 129 | Месторождение №6, расположенное на участке МН "ППУ" 57км-89км | песок | №58 от 29.06.2020 |  |
| 130 | Месторождение песка для потребности строительства на Аганском месторождении | песок | №120 от 11.12.2020 |  |
| 131 | Месторождение песка №7 на Тагринском лицензионном участке | песок | №8 от 20.01.2021 |  |
| 132 | Месторождение песка №8 на Тагринском лицензионном участке | песок | №9 от 20.01.2021 |  |
| 133 | Месторождение песка №1 на Бахиловском месторождении | песок | №15 от 02.02.2021 |  |
| 134 | Месторождение песка №1 на Северо-Варьеганском месторождении | песок | №44 от 27.04.2021 |  |
| 135 | Участок №2 месторождения торфа "Поточное" на Поточном месторождении нефти | торф | №97 от 15.09.2021 |  |
| 136 | Месторождение торфа на Урьевском месторождении нефти | торф | №122 от 18.10.2021 |  |
| 137 | Месторождение торфа на Ватинском нефтяном месторождении | торф | №155 от 22.11.2021 |  |
| 138 | Месторождение песка для потребности строительства на Северо-Покурском месторождении, участок №2 | песок | №162 от 08.12.2021 |  |
| 139 | Месторождение песка для потребности строительства на Ватинском месторождении | песок | №163 от 08.12.2021 |  |
| 140 | Месторождение песка в районе Ермаковской переправы через р. Обь | песок | №4 от 20.01.2022 |  |
| 141 | Месторождение песка №3 на Покачевском нефтяном месторождении Покачевского лицензионного участка | песок | №18 от 01.02.2022 |  |
| 142 | Месторождение песка №2 на Восточно-Ячинском лицензионном участке | песок | №100 от 29.08.2022 |  |
| 143 | Месторождение песка №30 на Северо-Ингольском лицензионном участке | песок | №104 от 07.09.2022 |  |
| 144 | Месторождение песка № 47 на Урьевском лицензионном участке | песок | №22 от 13.02.2023 |  |
| 145 | Месторождение песка № 1 на Нонг-Еганском лицензионном участке | песок | №70 от 10.07.2023 |  |
| 146 | Месторождение песка для потребностей строительства на Мегионском лицензионном участке | песок | №91 от 14.08.2023 |  |
| 147 | Месторождение песка №1 для обустройства Кумского месторождения | песок | №4 от 24.01.2020 |  |
| 148 | Месторождение торфа на Нивагальском месторождении | торф | №38 от 17.05.2019 |  |
| 149 | Месторождение суглинка на Щучьем лицензионном участке | суглинки | №97 от 17.08.2023 |  |
| 150 | Месторождение песка № 2 на Ван-Еганском месторождении | песок | №40 от 26.04.2023 |  |
| 151 | Месторождение песка "Вахский-2" на Самотлорском месторождении нефти | песок | №205 от 24.11.2010 |  |
| 152 | Месторождение песка "Вахский-2" на Самотлорском месторождении нефти | песок | №205 от 24.11.2010 |  |
| 153 | Месторождение песка в районе зимней переправы через реку Обь на Ореховское месторождение | песок | №242 от 03.10.2008 |  |
| 154 | Месторождение песка Резерв 3 | песок | №124 от 13.11.2023 |  |
| 155 | Месторождение песка в районе куста № 240 Лас-Еганского лицензионного участка | песок | №138 от 25.12.2023 |  |
| 156 | Месторождение торфа №7 (расширение) на Нонг-Еганском нефтяном месторождении | торф | №134 от 27.09.2011 |  |
| 157 | Месторождение песка в районе скважины Р-34 на Рославльском месторождении | песок | №101 от 24.09.2012 |  |
| 158 | Месторождение торфа №1 на Нивагальском нефтяном месторождении, блок 1 | торф | №5 от 30.01.2013 |  |
| 159 | Месторождение песка "Перспективный" на Хохряковском месторождении нефти (доразведка) | песок | №146 от 31.10.2014 |  |
| 160 | Месторождение песка (расширение) на Тагринском месторождении нефти (блок 2) | песок | №281 от 12.12.2008 |  |
| 161 | Месторождение песка №1 в Новоаганском лесничестве, блок 1 | песок | №43 от 17.06.2019 |  |
| 162 | Месторождение песка № 2 на Хохряковском месторождении | песок | №24 от 27.03.2024 |  |
| 163 | Месторождение песка № 2 на Орехово-Ермаковском месторождении | песок | №50 от 24.06.2024 |  |
| 164 | Месторождение торфа на Вахском нефтяном месторождении | торф | №51 от 02.07.2024 |  |
| 165 | Месторождение песка и супесей № 2 на Советском месторождении | песок, супеси | №52 от 02.07.2024 |  |
| 166 | Месторождение песка на Кошильской площади Вахского месторождения | песок | №53 от 02.07.2024 |  |
| 167 | Месторождение песка № 4 на Покачевском лицензионном участке | песок | №61 от 24.07.2024 |  |
| 168 | Месторождение песка № 4 на Северо-Хохряковском месторождении | песок | №64 от 30.07.2024 |  |
| 169 | Месторождение торфа № 1 на Восточно-Янчинском лицензионном участке | торф | №95 от 09.10.2024 |  |
| 170 | Месторождение песка в районе 1658 км р.Обь | песок | №122 от 09.12.2024 |  |
| 171 | Месторождение песка № 50 для Малоключевого нефтяного месторождения | песок | №43 от 25.03.2011 |  |
| 172 | Карьер песка "Запорный-3" на Самотлорском месторождении нефти | песок | №92 от 21.05.2010 |  |
| 173 | Месторождение песка № 50 на Курраганском лицензионном участке | песок | №11 от 13.02.2025 |  |
| 174 | Месторождение торфа на Курраганском нефтяном месторождении | торф | №3 от 18.01.2016 |  |
| 175 | Месторождение песка № 55 на Нивагальском нефтяном месторождении (расширение, 2 очередь) | песок | №13 от 24.02.2025 |  |
| 176 | Месторождение карьера песка № 4 Варынгского месторождения нефти | песок | №23 от 13.03.2025 |  |
| 177 | Месторождение торфа № 3 на Покачевском месторождении | торф | №34 от 25.03.2025 |  |
| 178 | Вильент |  | нет данных | нераспределенный фонд |
| 179 | Залесенное |  | № 17/45 от 20.09.1992 ТКЗ ПГО Новосибирскгеология | нераспределенный фонд |
| 180 | Саим (Стрежево) |  | № 17 от 27.05.1991 ТКЗ ПГО Торфгеология | нераспределенный фонд |
| 181 | Кульеганское | Глина кирпично-керамзитовая | б/н от 27.05.1974 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 182 | Максимкинское | Глина кирпично-керамзитовая | б/н от 26.09.1968 НТС треста Тюменьгеологоразведка | нераспределенный фонд |
| 183 | Малотарховское-II | Глина кирпично-керамзитовая | №3/90 от 21.03.1990 ТКЗ концерна Тюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 184 | Мегионское | Глина кирпично-керамзитовая | №21/92 от 28.09.1992 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 185 | Мугланьеганское | Глина кирпично-керамзитовая | №21/92 от 28.09.1992 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 186 | Равнинное | Глина кирпично-керамзитовая | №21/92 от 28.09.1992 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 187 | Золотая гора | Песчано-гравийная смесь | №9/90 от 27.09.1990 ТКЗ Тюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 188 | Быстрый | Песок строительный | №32/82 от 22.12.1982 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 189 | Нен-Кан-Еганское | Песок строительный | №40/83 от 28.12.1983 НТС ГТГ | нераспределенный фонд |
| 190 | Вахское | Песок строительный | №8/73 от 09.03.1973 НТС Главтюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 191 | Верхневартовское | Песок строительный | от 29.11.1974 НТС ТКГЭ | нераспределенный фонд |
| 192 | Кульеганское | Песок строительный | от 27.05.1974 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 193 | Ларьякское | Песок строительный | №1/87 от 24.03.1987 ТКЗ Главтюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 194 | Поселок Северный | Песок строительный | №30/90 от 28.09.1990 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 195 | Протока Вартовская Обь | Песок строительный | №11/90 от 19.04.1990 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 196 | Старый Вах | Песок строительный | №8/73 от 09.03.1973 НТС Главтюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 197 | Центральное | Песок строительный | №48 от 27.12.1978 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 198 | Ай-Еганское | Глина кирпично-керамзитовая | №4/89 от 22.12.1989 ТКЗ при Главтюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 199 | Больше-Посольское | Глина кирпично-керамзитовая | №37/73 от 18.12.1973 НТС Главтюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 200 | Высотное | Глина кирпично-керамзитовая | №21/92 от 28.09.1992 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 201 | Зайцевореченское | Глина кирпично-керамзитовая | №6/74 от 10.12.1974 ТКЗ при Главтюменьгеологии | нераспределенный фонд |
| 202 | Егартурийское | Глина кирпично-керамзитовая | №21/92 от 28.09.1992 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 203 | Кирьясовское | Глина кирпично-керамзитовая | б/н от 26.09.1968 НТС треста Тюменьгеологоразведка | нераспределенный фонд |
| 204 | Сороминское | Глина кирпично-керамзитовая | №39/86 от 26.12.1986 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 205 | Соснинское | Глина кирпично-керамзитовая | б/н от 03.04.1964 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 206 | Нижневартовское | Песок строительный | №26/90 от 28.06.1991 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 207 | р. Обь уч. №5 (прот. Баграс) | Песок строительный | №32/82 от 22.12.1982 НТС ТКГРЭ | нераспределенный фонд |
| 208 | оз. Церковное | Сапропель | нет сведений | нераспределенный фонд |
| 209 | оз. Крымсым | Сапропель | нет сведений | нераспределенный фонд |
| 210 | оз. Окунево | Сапропель | нет сведений | нераспределенный фонд |
| 211 | оз. Рямовое Верхнее | Сапропель | нет сведений | нераспределенный фонд |
| 212 | оз. Рямовое Среднее | Сапропель | нет сведений | нераспределенный фонд |
| 213 | оз. Рямовое Нижнее | Сапропель | нет сведений | нераспределенный фонд |

Схема расположения месторождения общераспространенных полезных ископаемых Нижневартовского муниципального района

масштаб  1: 5 000 000

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
|  | участок изысканий |
|  | Месторождение ОПИ: песок; супесь, суглинок; песок, супеси; супесь; сапропель; глина кирпично-керамзитовая; суглинок; песок строительный; суглинки; торф; песчано-гравийная смесь |

14. Территории традиционного природопользования

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - территории традиционного природопользования, ТТП) - особо охраняемые территории регионального значения, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера субъектами права традиционного природопользования.

Традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера представляет собой исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера. На территории Нижневартовского района видами хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера являются: рыболовство, оленеводство, сбор дикоросов, охотпромысел.

Регистрация территорий ТТП производится в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2008 № 140-п «О Реестре территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2002 № 192-п «О территориях традиционного природопользования».

Общая площадь ТТП на территории района составляет 3001300 га. В границах ТТП осуществление хозяйственной деятельности, не связанной с традиционным природопользованием и традиционным образом жизни малочисленных народов, подлежит согласованию с субъектами права традиционного природопользования.

На территории ТТП не проектируются зоны для выделения охотничьих угодий (закрепленные охотугодья). ТТП исключены из общедоступных охотничьих угодий (Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.06.2013 № 84 «О схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»). Данная категория охотугодий обеспечивает ведение традиционного образа жизни коренных народов Севера.

Отношения в области образования, использования и охраны ТТП регионального значения коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Нижневартовского района регулируются Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2006 № 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Правовой режим территорий традиционного природопользования устанавливается Положениями о правовом режиме соответствующих территорий традиционного природопользования, утверждаемыми Правительством автономного округа, с участием субъектов права традиционного природопользования. В соответствии с правовым режимом на территориях традиционного природопользования устанавливается дифференцированный режим охраны и использования с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей (зона строгого охранного режима, зона охранного режима, зона ограниченного хозяйственного использования).

Использование территорий традиционного природопользования субъектами права традиционного природопользования.

1. Субъекты права традиционного природопользования ведут традиционное природопользование и традиционный образ жизни малочисленных народов в границах территорий традиционного природопользования с соблюдением требований федерального законодательства, настоящего Закона, иных нормативных правовых актов автономного округа, положений о правовом режиме территорий традиционного природопользования.

2. Субъекты права традиционного природопользования в соответствии с федеральным законодательством не вправе распоряжаться территориями традиционного природопользования.

3. В соответствии с федеральным законодательством субъекты права традиционного природопользования используют природные ресурсы, находящиеся в пределах границ территорий традиционного природопользования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обычаями малочисленных народов.

4. Предоставление территорий (акваторий) субъектам права традиционного природопользования в долгосрочное пользование в целях осуществления охоты и рыбной ловли в соответствующих границах территории традиционного природопользования осуществляется в соответствии с законодательством.

Осуществление деятельности, не связанной с традиционным природопользованием и традиционным образом жизни малочисленных народов, в границах территорий традиционного природопользования лицами, не являющимися субъектами права традиционного природопользования (хозяйственной деятельности), допускается при выполнении требований законодательства и соблюдении положений о правовом режиме соответствующих территорий традиционного природопользования, в том числе:

при разработке проектной документации хозяйственной деятельности схема размещения промышленных объектов, в том числе буровых скважин и иных сооружений временного и постоянного характера, подлежит согласованию с субъектами права традиционного природопользования;

размещение транспортных путей, обслуживающих перевозки, должно предусматривать минимальное количество переправ через реки (ручьи) с учетом требований природоохранного законодательства;

при использовании авиации для доставки пассажиров и грузов на место непосредственной хозяйственной деятельности маршрут и график авиаперевозок должны исключать полеты над местами отела и выпаса оленей;

вокруг промышленных и иных сопутствующих объектов, определенных совместно с субъектами права традиционного природопользования (их уполномоченными представителями), осуществляется установка ограждений (коралей);

по требованию субъектов права традиционного природопользования им представляются планы природоохранных мероприятий и информация об их исполнении.

Лица, осуществляющие в границах территории традиционного природопользования деятельность, не связанную с традиционным природопользованием и традиционным образом жизни малочисленных народов, возмещают ущерб, нанесенный окружающей среде, убытки, причиненные субъектам права традиционного природопользования, осуществляют иные платежи в соответствии с законодательством и соглашениями (согласованиями) с субъектами права традиционного природопользования.

Физические лица, не относящиеся к субъектам права традиционного природопользования, но постоянно проживающие в границах соответствующей территории традиционного природопользования, в соответствии с федеральным законодательством пользуются природными ресурсами для личных нужд, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.

При отрицательном согласовании схемы размещения объектов либо отказе в ее согласовании субъектами права традиционного природопользования варианты месторасположения и условия размещения промышленных и иных сопутствующих объектов рассматриваются Комиссией по вопросам территорий традиционного природопользования, которая готовит соответствующие рекомендации Правительству автономного округа. Правительство автономного округа с учетом рекомендаций Комиссии может принять решение о согласовании либо об отказе в согласовании схемы размещения объектов в границах территории традиционного природопользования.